Серия ASTRA-3 01 -PP -15 -0,37 -3ф -P -1 -E -F –М

|  |  | Рисунок 3. Маркировка миксера Микс DSL. Во избежание потери данных с шильды Мешалки, необходимо оберегать табличку от повреждений и загрязнений. В противном случае, без необходимой информации, сервисное обслуживание Мешалки будет невозможно. Расшифровка идентификационного номера представлена на рисунке 4. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РЭ 28.99.39-213-09706470-2018 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Ли | Изм. | № докум. | Подп. | Дат |  |  |

Типовое обозначение

Микс Серия Исполнение

DSL

600-

90-

1400-

0,55кВт-

Опции

3ф -Р -УХЛ4

Длина вала, мм Диаметр турбины, мм

Количество оборотов в минуту (rpm) Номинальная мощность электродвигателя Тип двигателя:

1ф – однофазный 3ф – трехфазный Р – разборный вал

Специальное исполнение двигателя

Рисунок 4. Расшифровка идентификационного номера.

  - Технические характеристики

    - Рабочий диапазон подач

Установка должна эксплуатироваться в рабочем интервале подач. Эксплуатация УПТ за пределами рабочего интервала не рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей надежности. Зависимость напора от производительности встроенных насосов серии Магна представлена на графиках в Приложении 1. На данных графиках представлены испытания агрегатов на воде (температура жидкости - +20оС, плотность жидкости – 1000 кг/м3).

Номинальные характеристики УПТ соответствуют данным, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики УПТ

| Характеристика | Серия АкваProf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 25 | 40 | 45 | 190 | 195 | 205 | 400 |
| Встроенный насос | Магна 3 |  | Магна 5 |  | Магна 10 | Магна 11 |  | Магна 25 |
| Макс. расход встроенного насоса, м3/ч | 3,5 |  | 4,4 |  | 9,2 | 12,2 |  | 26 |
| Макс. напор встроенного насоса, м | 7 |  | 13 |  | 12 | 28 |  | 21 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,12 |  | 0,37 |  | 0,55 | 1,5 |  | 2,2 |
| Объем бака, л | 20 | 30 |  |  | 100 |  | 200 | 500 |
| Длина шланга | 2 х 2,5 м |  |  |  |  |  |  | - |
| Размер штуцера | DN20 |  |  |  | DN25 |  |  | DN40 |
| Размер гайки выходного штуцера | 1" |  |  |  | 1 ¼" |  |  | - |
| Наличие устройства реверсирования потока | Да |  |  |  |  |  |  | Нет |
| Частота вращения, об/мин | До 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В | 220 |  |  |  |  |  |  | 380 |
| Частота, Гц | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

| аннуляцию гарантии. Рисунок 1. Маркировка насоса Магна Mlt 17-375-3-N. Расшифровка наименования центробежного насоса представлена в таблице 1 и может быть использована покупателем при формировании заказа. Таблица 1. Идентификация наименования насоса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | РЭ 28.13.14-112-09706470-2017 | Лист 5 |
| Ли | Изм. | № докум. | Подп. | Дат |  |  |

| Типовое обозначение |  |  |  |  | Опции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия насоса Магна | Mlt | 17- | 375- | 3 | -5,5 | -V | -N | -P | -M |

| Вариант исполнения: Mlt – полупогружной, двухступенчатый |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  |  |  |
| Длинна погружной части (мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип двигателя: 3 – трехфазный (для сети с напряжением 380В); 1 – однофазный (для сети с напряжением 220В). |  |  |  |  |
| 5,5 – мощность нестандартного электродвигателя (кВт). |  |  |  |  |
| – Стандартное уплотнение (EPDM). V – Нестандартное уплотнение (Viton). |  |  |  |  |
| N – Напорная труба. |  |  |  |  |
| P – Нестандартная опорная плита. |  |  |  |  |
| Специальный тип соединения на выходном отверстии (насоса или напорной трубы): F – фланец; M – муфта под сварку; S – штуцер под шланг. |  |  |  |  |
|  | Рисунок 1.1. Шильда насоса Магна Out 5-340-3-0,55-N. Расшифровка наименования центробежного насоса представлена в таблицах 1а и 1б. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РЭ 28.13.14-111-09706470-2019 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Ли | Изм. |  | № докум. | Подп. | Дат |  |  |  |

Таблица 1б. Идентификация наименования насосов серии Магна

Типовое обозначение

Out 5- 340- 3- 0,55

Вариант исполнения:

Ins – установка внутри емкости Out – установка вне емкости.

Модель

Длина погружной части (С, мм) Тип двигателя:

Серия насоса Магна

3 – трехфазный, переменного тока (для сети с напряжением 380В); 1 – однофазный, переменного тока (для сети с напряжением 220В);

24В – постоянного тока (для сети 24В, возможно только в Магна Ins 1). 0,37 – мощность электродвигателя (кВт).

Магна Ins 5-290-

3-0,37

Типовое обозначение

PVC – Корпус из нестандартного материала (ПВХ) U - Уплотнение от паров

Таблица 1б. Идентификация наименования насосов серии Магна

Опции

-PVC      -U      -V      -N      -КВ      5      /10"      -LB      100      -E      1/2      -P     -M

V – Уплотнения из нестандартного материала (Viton).

N – Напорный патрубок. Картриджный фильтр:

KB – на всасывающей линии.

KH – на нагнетательной линии. 5 – Пористость фильтра, мкм

10" – Длина картриджа

Всасывающая трубка (см. приложение 2, рис. 2.4): LB – без конфузора

LK – с конфузором

LC - без конфузора с донным фильтром 100 – Длина всасывающей трубки, мм

Е – Эжектор (угол установки 45о)

1/2 – Размер резьбы эжектора (см. приложение 2, рис. 2.2); P – Нестандартная опорная плита.

Специальный тип соединения на выходе насоса или напорной трубы:

F – фланец (см. приложение 2, рис. 2.2);

M – муфта под сварку (см. приложение 2, рис. 2.3); S – штуцер под шланг.