Техническое задание по созданию фильтра подбора бочкового насоса на сайте http://jesspumpen.ru/

Фильтр подбора должен содержать информацию по следующим данным:

- Перекачиваемая жидкость – название, концентрация, плотность, вязкость, температура жидкости, является ли ЛВЖ.

Выбор этих параметров определяет материал трубки (и материал вала трубки) и состоит из следующих значений:

| Материал трубки (материала вала трубки) | Параметры перекачиваемой жидкости Название жидкости; По таблице совместимости (Таблица №1 Таблица совместимости). Концентрация (%); По таблице совместимости (Таблица №1 Таблица совместимости). Плотность (кг/дм 3); По таблице совместимости (Таблица №1 Таблица совместимости). Температура жидкости (максимальная); Трубка PP – до 50°C. Трубка PVDF - до 90°C. Трубка ALU – до 90°C. Трубка SS – до 90°C.. Вязкость жидкости, мПа*с (для выбора двигателя); От 200 до 1000 (По таблицам №2 и №3 Характеристики насосов JP). Является ли ЛВЖ (да/нет); По таблице совместимости (Таблица №1 Таблица совместимости) (если да – только трубка SS). Содержание твердых частиц (да/нет); Если да – добавить в итоговый подбор аксессуар «фильтр» из раздела аксессуары.. |
| --- | --- |

В зависимости от жидкости, по таблице совместимости материалов (таблица №1), выбираем материал насосной трубки (полипропилен, PVDF, нерж.сталь, алюминий), а также материал вала – нерж.сталь или хастеллой (для трубки из полипропилена).

При одинаковой химической совместимости выбираем исполнение трубки исходя из экономических соображений (самую дешевую).

Трубки бывают с ротором и с импеллером их выбор зависит от требуемого напора и производительности (Таблица №4).

При наличии крупных твердых включений, необходимо обязательно предлагать нижний всасывающий фильтр из раздела Аксессуары (если трубка из PP, то и фильтр из PP арт.9011; если PVDF, то из PVDF арт.9230, если трубка SS, то фильтр арт.9012).

- Описание емкости (ванна, бочка 200 л, приямок, еврокуб, канистра и т.д.). Откуда будет перекачиваться жидкость.

Выбор этих параметров определяет длину трубки и её диаметр и состоит из следующих значений:

| Длина трубки | От 700 мм. до 3000 мм. Параметры опорожняемой ёмкости Глубина ёмкости (погружения) (мм); Длина трубки равна глубине. |
| --- | --- |
| Диаметр трубки | 25 мм-28 мм-32 мм-41 мм Параметры опорожняемой ёмкости Диаметр отверстия контейнера (мм); Отверстие должно быть больше диаметра трубки. |

В зависимости от глубины опорожняемой емкости, выбираем длину трубки – не меньше глубины емкости.

В зависимости от опорожняемой емкости в итоговом подборе должны быть предложены адаптеры (если клиент указал, что у него еврокуб, то должен быть предложен фланец для еврокуба арт.9070, если бочка, то арт. 9001)

К трубкам 41 мм и 25-28-32 мм – подходят разные аксессуары.

- Требуемые напорные характеристики при рабочей точке (напор (в метрах) при требуемой производительности (л/мин)). Температура окружающей среды. Требование по IP. Требование по взрывозащите. Наличие сжатого воздуха (возможность использования пневматического двигателя).

Выбор этих параметров определяет вариант двигателя и состоит из следующих значений:

| Напор (м) | Таблица №4 Рабочий диапазон двигателей JP Либо |
| --- | --- |
| Производительность (л/мин) | Таблица №4 Рабочий диапазон двигателей JP Либо |
| Наличие сжатого воздуха Да/Нет | Если «Да» то нужен пневмодвигатель - (JPAIR1/JPAIR2/JPAIR3) |
| Требование по IP IP 24 IP 55 | IP 24 - (JP120/JP140/JP160/180/280) IP 55- (JP360/JP380/400/440/460/480) |
| Необходимость взрывозащиты Да/Нет | Если «Да» - 400/440/460/480 либо JPAIR1/JPAIR2/JPAIR3 |
| Опции : LVR (защита от падения напряжения) Да/Нет SC (регулятор скорости) Да/Нет | Возможные варианты: c LVR без LVR с SC без LVR с SC и с LVR |

По Таблице №4 Рабочий диапазон двигателей JP находим рабочую точку. Если рабочая точка не попадает на график, то выбираем следующую модель двигателя.

В зависимости от расположение рабочей точки (напора и производительности), выбираем двигатель и его рабочее колесо – ротор или импеллер.

При этом на выбор двигателя также влияет вязкость и плотность жидкости (таблицы №2 и №3 Характеристики насосов JP).

Если требуется Ex (взрывозащита), то предлагаем трубку из нержавеющей стали с двигателем EX (400-440-460-480), либо с пневматическими двигателями AIR (если есть сжатый воздух).

- Требуемые Аксессуары (из раздела аксессуары):

Шланг (в зависимости от материала трубки, если трубка из PP, то шланг PVC арт. 9051; если PVDF, то хим.шланг арт.9056 и т .д)

Раздаточный пистолет (в зависимости от материала трубки , если трубка из PP, то пистолет из PP арт. 9103 , если трубка из алюминия, то раздаточный пистолет из алюминия 1" и т.д

Настенный кронштейн (арт. 9006 для насосных трубок с диаметром 41мм либо арт. 9007 для насосных трубок с диаметром 25,28,32 мм).

Для Ex  - арт.5057 Взрывозащищенная розетка, арт. 5055 Взрывозащищенная вилка.

В результате подбора должны появиться два варианта (на выбор клиента):

- Сборный , когда из списка отдельно выбирается насосная трубка (раздел сайта насосные трубки) + двигатель (раздел сайта двигатели) + возможные аксессуары (раздел сайта аксессуары)

- Готовый комплект (раздел сайта комплекты насосов)