Таблица 1а. Идентификация наименования насоса

| Типовое обозначение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия насоса Магна | Out | 5- | 340- | 3- | 0,55 |
| Вариант исполнения: Ins – установка внутри емкости Out – установка вне емкости Mlt – с двумя рабочими колёсами. |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  |  |  |
| Длина погружной части (С, мм) |  |  |  |  |  |
| Тип двигателя: 3 – трехфазный, переменного тока (для сети с напряжением 380В); 1 – однофазный, переменного тока (для сети с напряжением 220В); 24В – постоянного тока (для сети 24В, возможно только в Магна Ins 1). |  |  |  |  |  |
| 0,37 – мощность электродвигателя (кВт). |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Таблица 1б. Идентификация наименования насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магна Ins 5-290-3-0,37 |  |  | Опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -PP |  | Y | -E | -N | -К | 0 | 0 | -L | 0 | -B | 0 | -X | -M |
| Типовое обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP – Корпус из полипропилена PVC – Корпус из ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y – без уплотнения от паров U - Уплотнение от паров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E – уплотнения EPDM V – уплотнения из материала Viton. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q – Без напорного патрубка. N – Напорный патрубок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картриджный фильтр: K – без фильтра KB – на всасывающей линии. KH – на нагнетательной линии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – без фильтра 5 – Пористость фильтра, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – без картриджа 10" – Длина картриджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всасывающая трубка (см. приложение 2, рис. 2.4): L – без всасывающей трубки LB – без конфузора LK – с конфузором LC - без конфузора с донным фильтром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – без всасывающей трубки 100 – Длина всасывающей трубки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B – без Эжектора Е – Эжектор (угол установки 45о) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – без эжектора 1/2 – Размер резьбы эжектора (см. приложение 2, рис. 2.2); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X – Стандартная опорная плита P – Нестандартная опорная плита. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М - разборная муфта. Специальный тип соединения на выходе насоса или напорной трубы: F – фланец (см. приложение 2, рис. 2.3); R – резьбовой переходник (см. приложение 1); S – штуцер под шланг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |